Извещение о внесении изменений в Извещение о закупке
 (процедура №32515303682, закупка №91/2025 ЗК ЭФ) 
путем проведения запроса котировок в электронной форме.
Акционерное общество «Аэропорт Сургут» (Заказчик)
Место нахождения: 628422, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1;

Е-mail: office@airsurgut.ru. 

Официальный сайт: http://www.airport-surgut.ru; 

тел./факс: 8 (3462) 770-479,


в соответствии со статьей 7 Положения «О порядке проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд АО «Аэропорт Сургут» (утв. Советом директоров АО «Аэропорт Сургут», Протокол от 14.07.2021 №174), п.1.3. раздела 1 Извещения о закупке, информирует о внесении следующих изменений и дополнений в Извещение о закупке 91/2025 ЗК ЭФ (Приобретение по договору поставки рентгенотелевизионных систем для досмотра багажа и личных вещей новых, не бывших в употреблении, не восстановленных, не ранее 2025 года изготовления: - модель ТС-СКАН 6575 однапроекционный в количестве 2 шт. (либо эквивалент):
1. Изменить дату и время открытия доступа к заявкам, размещенным на электронной торговой площадке, дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов: 
	Место подачи заявок на участие в закупке
	Сайт электронной торговой площадки: corp.roseltorg.ru

	Дата начала подачи заявок на участие в закупке
	16.10.2025

	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке
	в 08 ч. 00 мин. (время местное) 05.11.2025

	Дата и время открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов 
	в 08 ч. 05 мин. (время местное) 05.11.2025

	Дата рассмотрения заявок участников закупки и подведение итогов закупки
	до 17 час. 00 мин. (время местное) 05.11.2025
Протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

	По решению Комиссии по закупкам, рассмотрение заявок, подведение итогов закупки может быть отложено на срок, установленный Комиссией по закупкам.


2. Изложить Техническое задание в новой редакции (Приложение №1)
Все остальные положения Извещения и Документации о закупке остаются без изменений. 
Директор по производству – 

первый заместитель

генерального директора 



    

                          С.В. Прийма
Морозова Анна Александровна, инженер ведущий отдела подготовки и проведения торгов,
т. 8(3462) 770-309
Приложение №1 

к Извещению о внесении изменений в Извещение о закупке (процедура №32515303682, закупка №91/2025 ЗК ЭФ) путем проведения запроса котировок в электронной форме.
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Приобретение по договору поставки рентгенотелевизионных систем для досмотра багажа и личных вещей новых, не бывших в употреблении, не восстановленных, не ранее 2025 года изготовления: 

- модель ТС-СКАН 6575 в количестве 2 шт. (либо эквивалент);

1. Рентгенотелевизионная система для досмотра багажа и личных вещей ТС-СКАН 6575 ОДНАПРОЕКЦИОННЫЙ) (далее – РТУ, оборудование).

1. Назначение: 

Установка предназначена для сканирования среднего и малого багажа, товаров и посылок, получения визуальной информации об их содержимом с распознаванием веществ и материалов по эффективному атомному номеру с целью обнаружения предметов и веществ, запрещенных к провозу на воздушном судне.

2. Количество: 2 шт.
3. Технические требования (ТС-СКАН 6575 ОДНАПРОЕКЦИОННЫЙ):

	Возможные режимы работы РТУ при досмотре объектов различных категорий
	В РТУ предусмотрена возможность:

- досмотра багажа и товаров в стандартном режиме с анодным напряжением генератора 140кВ;

- досмотра в режиме повышенной проникающей способности с напряжением 160кВ.

	Размер туннеля (ШxВ), не более (мм) 

· Ширина:

· Высота:
	670

770

	Масса, нетто не менее (кг)
	900

	Габаритные размеры (ДхШхВ) не более (мм)

· Длина

· Ширина

· Высота
	2300 мм. 

1250 мм. 

1450 мм. 

	Размер досматриваемого объекта (ШxВ), не менее (мм) 

· Ширина:

· Высота:
	650

750

	Макс. Распределенная нагрузка на конвейер, не менее (кг)
	200

	Высота конвейера, не более (мм)
	300-400 мм.

	Скорость ленты конвейера, не менее (м/с)
	0,20 м/с

	Наличие рентгенозащитных штор с каждого края туннеля не менее
	2-х рядов

	Автоматическая настройка и центрирование транспортерной ленты
	наличие

	Транспортерная лента с соединяющим замком (из полиуретанового материала повышенной стойкости и ударопрочности с повышенным коэффициентом сцепления)
	наличие

	Дополнительное водяное охлаждение
	наличие

	Дополнительное оборудование

	Дополнительные ролинги при потановки багажа на ленту (мм)
	1000

	Дополнительные ролинги при выезде багажа с шахты (мм)
	1000

	Условия эксплуатации

	Рабочая температура (±2°C)
	От 0 до + 45

	Влажность (без конденсата), %
	5 - 85 

	Электропитание

	Источник питания
	230В  ±10%

	Потребляемая мощность, не более (Вт)
	1350

	Детекторы рентгеновского излучения

	Детекторная линейка
	L - образная детекторная линейка

	Количество проекций, не менее
	1

	Рентгеновский генератор

	Максимальное/рабочее напряжение на аноде (кВ), не менее
	160/140

	Количество рентгеновских аппаратов, не менее
	1

	Цикл работы
	круглосуточно

	Охлаждение
	Масляная ванна с дополнительным подключением жидкостного и воздушного охлаждения

	Рентгеновский генератор с разъемом для подключения дополнительного водяного охлаждения  
	наличие

	Страна производитель излучателя
	Россия

	Размеры пульта управления рентген аппарата (ДхШ), (мм) 

· Длина:

· Ширина:

· Высота:
	Не менее 380 не более 410

Не менее 160 не более180

Не менее 80 не более 95

	Дефектоскопические параметры

	Проникающая способность (по стали) в нормальном режиме / в режиме повышенной проникающей способности, не менее (мм)
	32 

	Разрешающая способность (по проволоке), не более мм.
	0,1

	Точность разделения материалов
	0,5 Z

	Программное обеспечение

	Специальное программное обеспечение на оборудование должно соответствовать требованию Постановления Правительства РФ №1236 от 16.11.2015г. и находится в Едином реестре российского ПО 
	наличие

	

	
	

	Радиационная безопасность

	Радиационная безопасность
	Интроскоп должен соответствовать всем действующим радиационным и медицинским нормам РФ для стационарных рентгеновских установок для досмотра багажа и товаров (РУДБТ) первого типа с закрытой досмотровой камерой и движущимся объектом контроля.

	Система формирования изображения (программное обеспечение)

	Функции обработки изображения
	· Выделение (оконтуривание) оптически плотных объектов,

· Инвертирование изображений,
· Гамма-коррекция изображений,
· Оптимизация общего контраста: комбинация алгоритмов усиления границ и локального контраста,

· Окрашивание изображений в различные цвета в соответствии с рассчитанными атомными номерами веществ, входящих в состав объектов досмотра,

· Псевдоокрашивание изображений с возможностью выбора различных палитр,

· Отображение органических объектов с атомными номерами равными 7, 8, 9

· Плавное увеличение изображения с коэффициентом масштабирования до 64 и перемещение по изображению,

· Функция автоматического выделения подозрительных объектов (которые могут относиться к наркотическим, взрывчатым веществам),

· Перемещение по очереди изображений (скроллинг), с общей емкостью очереди не менее 20 изображений

	Функции программного обеспечения


	· индикация даты/времени;

· счетчик багажа;

· личный код пользователя;

· автоматическая диагностика работоспособности аппарата

· прогрев рентгеновского генератора (автоматический и ручной запуск);

· индикация включения источника рентгеновского излучения;

· Автоматическое выключение установки при отсутствии внешнего питания;

· сканирование в двух направлениях;

· время работы установки после запуска системы

· число включений рентгеновского генератора

· время работы рентгеновского генератора после запуска системы

	Дополнительные Функции программного обеспечения
	· подсчет количества просканированных единиц объектов досмотра (счетчик багажа)

· хранение полученных изображений – 50 000 (опционально – до 100 000);

· просмотр архива изображений;

· копирование изображений на внешние накопители (flash-накопителилибо CD/DVD носители);

· автоматическое сохранение изображений 

· экспорт изображений в одном или нескольких распространенных графических форматах (PNG, JPG, BMPи т.д.)

· наличие функции обмена информацией с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля с использованием унифицированных протокола передачи данных и формата метаданных, разработанного на основе XML

· контроль качества работы оператора с помощью программного модуля TIP с выводом результатов в отчеты;

· программируемые кнопки в пульте управления;

	Рабочее место оператора
	· монитор цветной 1 шт., ЖКИ, диагональ не менее 21”, область экрана не менее 1600 х 900, глубина цвета (32) бит;

· пульт управления с классом защиты стандарт - IP43; размер пульта управления: 

- ширина не более 170 мм, 

- длина не более 360 мм;

· дополнительная стойка оператора

	Процессор не хуже
	Intel Core i5 

	Оперативная память объемом не менее (ГБ)
	8 

	Жесткий диск объемом не менее (ГБ)
	500 (HDD)

	Видеокарта, не хуже
	Quadro P2200/5Gb

	Встроенный источник бесперебойного питания, не хуже
	· номинальное напряжение - 230В +/-10В;

· Выходная частота (синхронизированная с электросетью) - 50/60 Гц +/- 3 Гц;

· Тип формы напряжения - ступенчатая аппроксимация синусоиды;


4. Гарантийные обязательства:

Гарантия на оборудование должна составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Акта приема – сдачи монтажных и пуско-наладочных работ. 

5. Перечень сопроводительной документации к оборудованию:

- Руководство по эксплуатации на русском языке

- Паспорт изделия (формуляр)

- Сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам согласно Постановления Правительства РФ №969 от 26.09.2016г.

- Соответствие требованиям следующих нормативных документов:

  Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.2523-09

  Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), СП 2.6.1.2612-10.

6.Сертификация оборудования, соответствие требованиям Российского и международного законодательства:

Соответствия требованиям:

- EAC
- ОСПОРБ-99/2010

- СП 2.6.1.2612-10

- ГОСТ 12.2.091-2012

- НРБ-99/2009

- ISO 9001

7. Наличие лицензий и сертификатов у Участника:

Лицензии на техническое обслуживание, хранение источников ионизирующего излучения для досмотра багажа и товаров, проектирование средств радиационной защиты источников ионизирующего излучения. Используемые радиационные источники: рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров, крупногабаритного груза, персонального досмотра людей, инспекционно-досмотровые комплексы на базе ускорителей заряженных частиц

8. Условия и место поставки Товара:

Доставка осуществляется силами и за счет средств Продавца до места нахождения Покупателя по адресу: 628140, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, пгт Березово, ул. Астраханцева м102, Аэропорт - 1 ед.

628146, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, пгт. Игрим, ул. Кооперативная 66, Аэропорт - 1 ед.

9. Срок поставки товара: до 1 марта 2026г.
10. Квалификационные требования к Участнику:
- наличие у Участника лицензии на техническое обслуживание, хранение источников ионизирующего излучения для досмотра багажа и товаров. Используемые радиационные источники: рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров, крупногабаритного груза, персонального досмотра людей;

- наличие собственного склада оригинальных запасных частей к поставляемому оборудованию 

- наличие линии круглосуточной технической поддержки;

- возможность организации срочного выезда специалистов компании-производителя;

- возможность выезда специалистов компании для осуществления диагностики и ремонта гарантийного оборудования в течение 48 часов;

- возможность расширения гарантии на товары/услуги;

Поставляемый Товар является новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным. Товар не изготовлен из материалов, бывших в употреблении.

Качество поставляемого Товара соответствует требованиям стандартов РФ, не угрожает безопасности жизни, здоровью сотрудников Покупателя, охране окружающей среды.

Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). Упаковка является целой, сухой, не деформированной. 

Товар хранился, транспортировался, разгружался согласно требованиям завода-изготовителя. 

На упаковочной таре четко нанесена следующая информация:

- Наименование Товара;

- Количество в упаковке;

- Товарный знак завода-изготовителя;

Поставляемый Товар изготовлен и замаркирован в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого им Товара в течение гарантийного срока.

Комплектность продукции соответствует стандартам и техническим условиям завода-изготовителя.

Поставляемый Товар разрешен к использованию на территории РФ.

Все инструкции на русском языке.

Упаковка обеспечивает полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

11. Иные условия

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.

Вместе с товаром Поставщик предоставляет документы, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.

В стоимость включены: 

- проведение инструктажа по эксплуатации ренгенотелевизионных систем; 

- комплект входные/выходные рольганги.

Поставщик обязуется провести после подписания Акта приема – сдачи монтажных и пуско-наладочных работ инструктаж по правилам эксплуатации ренгенотелевизионной системы для персонала Покупателя.

Начальник ПТБ Березовского филиала

АО «Аэропорт Сургут»                                                                                         А.В. Адельшин
